### Krocksensor FAT90 V2

Denna krocksensor är utrustad med: integrerad GSM/GPRS-enhet för kommunikation av data i real-tid; integrerad GPS mottagare med möjlighet att välja mellan intern GPS sensor eller uttag för extern GPS-antenn; extern strömförsörjning 12-48VDC, direkt från ditt fordon/truck. Mäter och registrerar kollisionskrafter i tre olika riktningar, X-Y-Z, temperatur, luftfuktighet och vinklar med inbyggda sensorer.

#### Funktioner

- Registreringsintervaller och alarmnivåer för temperatur, luftfuktighet och vinklar

- Mäter och registrerar acceleration och dess varaktighet från tre olika riktningar X-Y-Z

- Lagra vinklar vid överskridna larmnivåer för acceleration

- Lagra GPS koordinater i intervaller och/eller vid överskridna larmnivåer för acceleration, temperatur, luftfuktighetoch vinklar

- Full GSM Quad-band för överföring av data i real-tid

##### Extern strömförsörjning

Krocksensorn är kopplad och drivs av extern spänning 12-48V DC från din truck.

##### Integrerad GSM/GPRS enhet

Full GSM Quad-band för överföring av data och larm ger dig information om onormala händelser direkt till din email.

##### Integrerad GPS mottagare

Integrerad GPS-mottagare, 22 kanaler anger geografisk position ±1,8m (CEP95). Loggning av GPS position sker antingen i samband med viss händelse, exempelvis överskridna gränsvärden för mätkanaler eller efter tidsintervall.

#### Standardutrustning

## Standardutrustad med: IR toppkommunikation för kommunikation till/från CargoLog PC mjukvara med IR-till-USB Topcom; minneskapacitet, upp till 42 200 mätvärden; uttag för anslutning av extern GPS antenn.

### Specifikationer

Mätområde

  - Accleration: 0,3-10G ±3%, 0,5-20Hz, upplösning 0,01G, insamlingshastighet 1kHz. Acceleration0,3-10G ±3%, 0,5-20Hz, upplösning 0,01G, insamlingshastighet 1kHz. Händelsestyrd på förinställda värden.

  - Temperatur -40°C till +85°C, ±0,1°C; min intervall 1 min - intervall > 1 år; upplösning 2s

  - Luftfuktighet 0-100%, ±3% FS; min intervall 1 min - intervall > 1 år; upplösning 2s

  - Lutning/Tilt 0-90º; mätning av lutning i förhållande till horisontal planlinje ±10º, upplösning 5º; aktiveras genom acceleration eller tidsstyrd, min intervall 1 min - intervall > 1 år, upplösning 2s

  - GPS Integrerad GPS-mottagare, 22 kanaler anger geografisk position ±1,8m (CEP95)

  - GSM/GPRS Integrerad GSM/GPRS enhet

Mått och vikt

  - Mått L x B x H145 x 145 x 66mm

  - Vikt755g