Bruksanvisning för momentnyckel

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

1. Var noga med att hålla momentnyckeln väl insmord.

2. Om momentnyckeln inte har använts på länge, manövrera nyckeln för att fördela smörjmedlet i de interna mekanismerna.

3. Efter användning, ställ alltid in momentnyckeln på det lägsta momentet för att avlasta fjädern.

4. Vrid aldrig handgreppet förbi det lägsta momentet.

5. Försök aldrig att vrida handgreppet när inställningsratten är låst.

6. Rengör momentnyckeln endast med en fuktig trasa. Doppa aldrig ned nyckeln i någon rengöringsvätska.

1. Skalindelning

2. Inställningsratt

3. Låsratten

HANDHAVANDE

Momentinställning

1. Frigör handgreppet genom att vrida låsratten i moturs riktning.

2. På skalindelningen finner du huvudskalan med grundinställningsvärden. Momentyckeln kan ställas in på mellan 42 och 210 Nm. Värdet på huvudskalan ökar i steg om 14 Nm.

3. På inställningsratten finner du ringskalan med fininställning, för inställning av mellanvärdet. Genom att vrida inställningsratten ett helt varv från ”0” till ”0” ökar inställningsvärdet med 14 Nm.

4. För att ställa in ett visst moment, vrid handgreppet tills ringskalans kant står mitt för den avbrutna, vågräta delen på huvudskalan intill talvärdet. Fininställningens referensvärde är det lodräta strecket i mitten på huvudskalan.

5. Spärra handgreppet med inställningsratten när momentet har ställts in.

Uppnå exakt moment

1. Spärrnoggrannheten vid högergängning är ±3 % av skalvärdet.

2. Undvik om möjligt att använda förlängningar och länkförbindningar.

3. Håll momentnyckeln i handgreppet och manövrera nyckeln med jämna och långsamma rörelser.

4. Det inställda momentet har uppnåtts när nyckeln avger en klickande ljudsignal. Upphör då genast med manövreringen av momentnyckeln!

5. Vid lägre momentvärden är den förnim och hörbara klicksignalen svagare.

KONTROLL

I likhet med andra momentnycklar skall även denna nyckel kontrolleras två gånger om året. För detta skall endast kalibrerade provningsinstrument användas.